## KUANTITI ELEKTRIK DAN UNIT

Cas elektrik (Q)

- Setiap unsur terbentuk dari atom-atom yang mengandungi elektron, proton dan neutron.

- Proton dan neutron berada dalam nukleas dan elektron beredar mengelillinginya.

- Setiap elektron membawa cas negatif 1.6 x 10-19 C, setiap proton membawa cas positif yang sama nilai dan neutron tidak membawa sebarang cas.

- Atom yang bilangan elektron dan protonnya tidak sama dikatakan ion.

- Ion positif ialah atom yang mempunyai bilangan elektron kurang dari bilangan proton.

- Ion negatif ialah atom yang mempunyai bilangan elektron melebihi bilangan proton.

- Badan yang mempunyai ion positif melebihi ion negatif dikatakan bercas positif.

- Badan yang mempunyai ion negatif melebihi ion positif dikatakan bercas negatif.

- Coulomb ialah unit untuk cas elektrik.

1 coulomb = nilai cas yang dibawa oleh 6.25 x 1018 elektron

- Unit yang lebih kecil yang biasa digunakan ialah microcoulomb ( μC=10−6 C) dan picocoulomb ( pC=10−12 C)

Arus elektrik (I)

- Arus elektrik ialah kadar pergerakan bersih (net flow) cas elektrik melewati satu titik.

i=dqdt

- Unit untuk arus elektrik ialah ampere (A) iaitu kadar 1 C per saat.

- Unit pecahan:

kiloampere (kA) = 103 ampere (A)

ampere (A)

milliampere (mA) = 10-3 ampere (A)

microampere (A) = 10-6 ampere (A)

nanoampere (nA) = 10-9 ampere (A)

picoampere (pA) = 10-12 ampere (A)

A

X

Y

q2

q1

- Rajah menunjukkan satu pengalir elektrik.   Dalam masa 2 ms didapati nilai cas positif q1  dan cas negatif q2 yang mengalir dari X ke Y melewati keratan rentas pada titik A ialah masing-masing 10 C dan 4 C.

- Pergerakan bersih (net flow) cas ialah

Q=q1+q2=10+−4=6 μC

Masa t=2 ms

I=Qt=6×10−62×10−3=3 mA

- Sekiranya cas negatif q2 bergerak ke arah yang berlawanan:

Pergerakan bersih (net flow) cas ialah:

Q = q1 – q2 = 10 C - (-4) C = 14 C.

Q=q1−q2=10−−4=14  μC

I=Qt=14×10−62×10−3=7 mA

- Contoh:

230 mA=230×10−3 A=0.23 A

0.015 A=0.015×103 mA=15 mA

125 μA=125×10−3 mA=0.125 mA

125 μA=125×10−6 A=0.000125 A

### Beza upaya (voltan)

- Cas yang sama menolak;  cas yang berlainan menarik

- Tenaga diperlukan untuk membawa cas positif menghampiri cas positif yang lain.

- Tenaga juga diperlukan untuk membawa cas positif menjauhi cas negatif

- Beza upaya adalah ukuran tenaga yang diperlukan untuk membawa satu coulomb cas menghampiri cas yang sama atau menjauhi cas yang berlainan.   Beza upaya diukur dalam volt (V):

v=dwdq

A

B

q1

q2 = 1 C

- Sekiranya tenaga W = 1 J diperlukan untuk membawa cas q2 = 1 C dari titik A ke titik B, beza upaya di antara A dan B ialah 1 V.

- Unit pecahan:

microvolt (V) = 10-6 V

millivolt (mV) = 10-3 V

volt (V) = 100 V

kilovolt (kV) = 103 V

megavolt (MV) = 106 V

- Contoh:

0.01 V=0.01×103 A=10 mV

=0.01×106 A=10,000 μV

5 mV=5×10−3=0.005 V

=5×103 A=5,000 μV

- Bateri adalah salah satu punca bekalan yang boleh mewujudkan beza upaya di antara terminal-terminalnya.

- Penjana dc adalah punca bekalan yang lain.

### Rintangan dan perintang (R)

- Pergerakan cas elektrik dalam sesuatu bahan pengalir (conductor) menyebabkan perlanggaran dan pergeseran di antara satu sama lain menyebabkan cas tersebut kehilangan tenaga.

- Oleh itu pergerakan cas-cas dikatakan menghadapi rintangan.

- Nilai rintangan bergantung kepada jenis bahan.

- Unit bagi rintangan ialah ohm ().

Rintangan di antara dua hujung satu bahan pengalir ialah 1  jika arus elektrik 1 A yang mengalir melaluinya menghasilkan beza upaya 1 V di antara hujung-hujung tersebut

Rintangan R = 1 ohm

Beza upaya V = 1 volt

Arus I = 1 ampere

- Unit pecahan:

microohm () = 10-6 

milliohm (m) = 10-3 

ohm () = 100 

kiloohm (k) = 103 

megaohm (M) = 106 

- Contoh:

15 kΩ=5×103=15,000Ω

=15×10−3=0.015 MΩ

300 μΩ=300×10−3=0.3 mΩ

=300×10−6=0.0003Ω

2.5 MΩ=2.5×103=2,500 kΩ

=2.5×106=2,500,000Ω

- Hukum Ohm.

Beza upaya (V) yang merentasi sesuatu perintang adalah berkadar dengan arus (I) yang melaluinya:

V∝I  (graf V-I adalah linear dan V/I adalah malar)

Pemalarnya ialah rintangan (R):

V=RI

- Contoh:

Litar a.t. mudah yang lengkap membolehkan arus mengalir:

Berapakah nilai R supaya arus I yang dibekalkan oleh punca voltan V=10 Vmenjadi 4 mA?

Dengan hukum Ohm:

R=VI=104×10−3=2.5 kΩ

- Perintang ialah unsur yang digunakan untuk mengawal aliran arus dalam sesuatu litar.

- Simbol bagi perintang:

Rintangan bahan pengalir arus elektrik

- Di samping kepentingan unsur perintang untuk mengawal arus, dawai pengalir mempunyai rintangan walaupun ini sebenarnya tidak dikehendaki.

- Nilai rintangan dawai pengalir bergantung kepada:

panjang (l)

luas keratan rentas (A)

kerintangan ()

R=ρlA	atau		R=lσA

σ=1ρ= conductivity

- Kerintangan adalah ciri sesuatu  bahan pengalir yang diukur dalam -m

- Contoh:

Bagi kuprum:	ρ=0.0173μΩ-m

- Dawai kuprum yang panjangnya 10 m dan luas keratan rentasnya 0.5 mm2 mempunyai rintangan:

R=ρlA=0.0173×10−6×100.5×10-6=0.346 Ω=346 mΩ

- Nilai rintangan bahan berubah dengan suhu.

- Rintangan kebanyakan bahan penebat seperti getah berkurangan dengan kenaikan suhu.

- Rintangan bahan pengalir (logam) bertambah dengan kenaikan suhu:

R1 = rintangan pada suhu T1

R2 = rintangan pada suhu T2

0 = pekali suhu rintangan pada suhu 0 C

R1R2=1+α0T11+α0T2

### Kuasa (P)

Kadar penggunaan tenaga;

P=Wt[W]

Di mana;

t=masa  [s]

W=Fd=tenaga  [J]

F=daya  [N]

d=jarak  [m]

Oleh itu;

P=Fdt=Fu[W]

Dimana

u=dt[m/s]= kelajuan (linear)

Bagi kelajuan putaran (seperti mesin elektrik)

u=2πrNt[m/s]= kelajuan (linear)

N = bilangan putaran per saat

r = jejari putaran (m)

Oleh itu;

P=Fu=Fr2πNt

Atau

P=Tω

Di mana

T=Fr=torque[Nm]

ω=2πNt=angular velocity[rps]

Contoh

Sebuah motor elektrik berputar pada kelajuan 600 pusingan seminit apabila memandu satu beban yang memermulan dayakilas (torque) sebanyak 200 Nm. Kuasa masukan kepada motor ialah 15 kW.   Kira kecekapan motor dan kehilangan haba per minit.

Penyelesaian

Po=Tω=T2πNt

=2002π×60060

=12.566 kW

Pi=15 kW

Kecekapan;

η=PoPi=12.56615×100%

=83.8%

Kuasa hilang;

Pl=Pi−Po=15−12.566 kW

=2.434 kW

=2.434 kJ/s

Kuasa (elektrik)

- Bagi arus terus (dc) atau nilai p.m.k.:

P=VI

Dari Hukum Ohm;

V=IR			∴P=I2R

Atau dari Hukum Ohm;

I=VR		∴P=V2R

- Unit untuk ukuran kuasa ialah watt (W)

- Kuasa 1 W ialah kadar penggunaan tenaga sebanyak 1 J sesaat:

1 W=1 J/s

- Unit pecahan:		μW=10−6 W

mW=10−3 W

W=100 W

kW=103 W

MW=106 W

- Contoh:

P=I2R=10×10−62×2×106=200μW

- Contoh:

P=VI=10×300×10−3=3 W

- Bagi arus atau voltan yang tidak malar (constant), kuasa perlu dicari seperti berikut:

p1=i12R;  p2=i22R;  p3=i32R;  p4=i42R;

p5=i52R;  p6=i62R;

P=Pav=p1+p2+p3+p4+p5+p66

=i12+i22+i32+i42+i52+i62R6

=I2R

I=i12+i22+i32+i42+i52+i626

Secara umum

I=i12+i22+.......+in2n

dinamakan nilai punca min kuasa dua (p.m.k.)

I=I pmk=i12+i22+.......+in2n