Kuasa (P)

Kadar penggunaan tenaga;

P=Wt[W]

Di mana;

t=masa  [s]

W=Fd=tenaga  [J]

F=daya  [N]

d=jarak  [m]

Oleh itu;

P=Fdt=Fu[W]

Dimana

u=dt[m/s]= kelajuan (linear)

Bagi kelajuan putaran (seperti mesin elektrik)

u=2πrNt[m/s]= kelajuan (linear)

N = bilangan putaran per saat

r = jejari putaran (m)

Oleh itu;

P=Fu=Fr2πNt

Atau

P=Tω

Di mana

T=Fr=torque[Nm]

ω=2πNt=angular velocity[rps]

Contoh

Sebuah motor elektrik berputar pada kelajuan 600 pusingan seminit apabila memandu satu beban yang memermulan dayakilas (torque) sebanyak 200 Nm. Kuasa masukan kepada motor ialah 15 kW.   Kira kecekapan motor dan kehilangan haba per minit.

Penyelesaian

Po=Tω=T2πNt

=2002π×60060

=12.566 kW

Pi=15 kW

Kecekapan;

η=PoPi=12.56615×100%

=83.8%

Kuasa hilang;

Pl=Pi−Po=15−12.566 kW

=2.434 kW

=2.434 kJ/s

Kuasa hilang se minit;

=2.434×60=146 kJ