LITAR MAGNET

# Fluks 

Unit bagi fluks weber ditakrifkan sebagai amaun fluks yang boleh menghasilkan aruhan sebanyak 1 V dalam satu gegelung satu pusingan jika fluks tersebut dikurangkan sehingga sifar pada kadar yang seragam.

# Ketumpatan fluks magnet B

Unit bagi ketumpatan fluks magnet tesla ditakrifkan sebagai ketumpatan fluks yang boleh menghasilkan daya 1 N per meter ke atas pengalir yang membawa arus sebanyak 1 A yang serenjang dengan medan.   Oleh itu, bagi fluks yang berketumpatan B tesla:

F=BlI Newton (N)

Kekuatan medan magnet H

Kekuatan medan magnet H diberikan oleh persamaan:

H=NIl ampere/meter			(1)

NI ialah daya gerak magnet (d.g.m) 

# Ketelapan ruang bebas atau pemalar magnet (o)

Ketelapan ruang bebas ialah nisbah ketumpatan fluks (B) dan kekuatan medan magnet yang menghasilkan ketumpatan tersebut di dalam ruang bebas.

μo=BH=4π×10-7 H/m

# Ketelapan relatif (r)

Ditakrifkan sebagai nisbah ketumpatan fluks yang terhasil dalam satu bahan dan ketumpatan fluks yang terhasil dalam vakum oleh kekuatan medan magnet yang sama.   Ini sama dengan membandingkan ketelapan bahan tertentu  dengan ketelapan ruang bebas o :

μr=μμo

∴μ=μrμo

atau		B=μrμoH

Nilai ketelapan relatif bagi kebanyakan bahan berubah dengan kekuatan medan magnet seperti dalam graf berikut:

Graf perubahan ketelapan relatif (r) dengan ketumpatan fluks (B) untuk beberapa bahan magnetik (magnetic materials):

Graf perubahan ketumpatan fluks (B) dengan kekuatan medan magnet (H) untuk beberapa bahan magnetik (magnetic materials):

# CONTOH 1

Satu gegelung 200 pusingan dililitkan dengan seragam kepada satu gelang kayu yang mempunyai min lilitan 600 mm dan luas keratan rentas seragam 500 mm2.   Jika arus menerusi gegelung adalah 4 A, hitung (a) kekuatan medan magnet, (b) ketumpatan fluks dan (c) jumlah fluks

Penyelesaian:

N=200 pusingan;	l=600×10−3 m

A=500×10−6 m2;	I=4 A

(a)

H=NIl=200×4600×10−3=1333 A

(b)

B=μoH=4π×10−7×1333=0.001675 T

=1675 μT

(c)

Jumlah fluks

Φ=BA=1675×10−6×500×10−6

=0.8375 μWb