# UNSUR LITAR

Perintang (resistor)	-	Nota A

Pengalir (conductor); Penebat (insulator);  Separa pengalir (semiconductor)

Perintang bersiri (dua perintang yang mempunyai satu titik sepunya):

- Rintangan berkesan di antara titik A dan B:

RT=R1+R2

Contoh:

Sekiranya	R1=120Ω   dan   R2=1.2 kΩ

RT=120+1200=1320Ω=1.32 kΩ

- R1 dan R2 boleh digantikan dengan satu perintang setara:

- Secara umum, jika R1,R2,......, Rn disambung bersiri; rintangan jumlah ialah:

RT=R1+R2+......+Rn

Perintang selari (Dua perintang yang mempunyai sepasang titik sepunya):

- Perintang berkesan di antara A dan B di cari dengan menggunakan persamaan:

1RT=1R1+1R2

- Contoh:

Sekiranya	R1=40Ω   dan   R2=25Ω

1RT=140+125=0.025+0.04=0.065

RT=10.065=15.38Ω

- Secara umum, jika R1,R2,......, Rn disambung selari; rintangan jumlah boleh dicari dengan menggunakan persamaan:

1RT=1R1+1R2+........+1Rn

Konduktans (conductance)

- Oleh sebab dalam mencari rintangan jumlah dalam sambungan selari melibatkan penggunaan 1/R, istilah konduktans (conductance) digunakan.   Simbol bagi konduktans ialah G:

G=1R

- Oleh itu dalam contoh di atas;

1R1=G1;  1R2=G2;  ........   1Rn=Gn;

dan

GT=G1+G2+........+Gn

- Perbincangan selanjutnya akan menyusul di bawah topik analisis litar mudah.

Pemuat / Kapasitor (capacitor)

- Kapasitor diperbuat daripada dua plat selari yang diasingkan oleh bahan penebat (dielectric) seperti kertas, mika (mica) atau udara.

- Kaki sambungan (connecting leads) membolehkan sambungan dibuat ke unsur-unsur luar yang lain.

d

A

Penebat

(dielectric)

d

Penebat

(dielectric)

PANDANGAN KERATAN RENTAS

- Simbol bagi kapasitor:

- Kapasitor boleh menyimpan cas elektrik:

- Terminal positif bateri V menolak cas positif (ion positif) ke plat A dan menarik cas negatif (elektron) daripadanya – Plat A bercas positif.

- Terminal negatif bateri V menolak cas negatif (elektron) ke plat B dan menarik cas positif (ion positif) daripadanya – Plat B bercas negatif.

- Cas positif yang terkumpul dalam plat A mengurangkan pengaliran cas positif daripada terminal positif bateri sementara cas negatif dalam plat B mengurangkan pengaliran cas negatif daripada terminal negatif bateri – pengaliran cas (arus) dari bateri ke plat menjadi semakin berkurangan.

- Cas yang terkumpul dalam plat-plat membina beza upaya.   Nilai b.u. bergantung kepada jumlah cas yang terkumpul dalam plat-plat.

- Apabila nila beza upaya sama dengan voltan bateri, kemasukan cas seterusnya akan terhalang.

- Nisbah Q:V adalah malar dan pemalar ini dinamakan pemuat atau kapasitor (capacitor):

C=QV		atau		Q=CV

Plat A

(+ve)

Plat B

(-ve)

Medan elektrik

Cas akan tersimpan dalam plat-plat kapasitor selepas sambungan ke bateri diputuskan.

- Keupayaan menyimpan jumlah cas pada nilai voltan tertentu dinamakan kemuatan atau kapasitan (capacitance) dan diukur dalam unit Farad (F) yang ditakrifkan sebagai kemuatan 1 C cas pada beza upaya 1 V.

- Unit pecahan (sub-unit):

pF	=  10-12 F

nF	=  10-9 F

F	=  10-6 F

mF	=  10-3 F

F	=  100 F

- Nilai kapasitan bagi sesuatu kapasitor bergantung kepada binaan fizikalnya dan diberikan oleh persamaan:

C=εAd F					ε=εrεo

 = ketelutan mutlak [F/m]

r = ketelutan relatif [tiada unit]

o = ketelutan ruang bebas [8.854 x 10-12 F/m]

A = luas satu plat [m2]

d = jarak antara dua plat [m]

- Contoh:

Satu kapasitor terbina daripada dua plat selari seluas 10 cm2 setiap satu.   Kedua-dua plat diasingkan oleh satu bahan penebat 0.5 mm yang mempunyai ketelutan relatif 5.   Cari nilai kapasitannya.

C	= roA/d

= (5 x 8.854 x 10-12 x 10 x 10-4)/0.5 x 10-3

= (5 x 8.854 x 10-12 x 10)/5

= 88.54 pF

C=εrεoAd

=5×8.854×10−12×10×10−40.5×10−3=88.54 pF

- Sekiranya voltan yang dikenakan kepada kapasitor (oleh bateri) tidak malar (berubah dengan masa);

q=Cv

- Dengan pembezaan;

i=dqdt=Cdvdt

Atau		v=1Cidt

## Catitan:	Perbincangan lebih lanjut dalam analisis transien

- Kuasa dalam kapasitor diberikan oleh:

p=vi=vCdvdt

- Kapasitor tidak melesapkan kuasa seperti perintang, tetapi mempunyai keupayaan menyimpan tenaga.

- Kapasitor menyimpan tenaga dalam medan elektrik di antara dua platnya:

- Kuasa;

p=vi=vCdvdt

- Dalam tempoh dt saat, tenaga;

dw=pdt=vCdv

- Bagi nilai di antara v=0 hingga v=V;

W=Cvdv=Cv220V

- Oleh itu nilai tenaga yang tersimpan ialah:

W=12CV2

### Kapasitor sambungan siri

- Dengan hukum Kirchhoff bagi voltan:

vTt=v1t+v2t

1CTidt=1C1idt+1C2idt

1CT=1C1+1C2

- Secara umum, sekirannya C1,C1,.........., Cn disambung bersiri:

1CT=1C1+1C2+..........+1CN

### Kapasitor sambungan selari

- Dengan hukum Kirchhoff bagi arus:

iTt=i1t+i2t

CTdvtdt=C1dvtdt+C2dvtdt

CT=C1+C2

- Secara umum, sekirannya C1,C1,.........., Cn disambung selari:

CT=C1+C2+..........+Cn

- Contoh:

Cari jumlah kapasitans berkesan di antara titik A dan B.

C2 sesiri dengan C3;

1CT=1C2+1C3=1220×10−12+1470×10−12

=6.67×109

CT=16.67×109=150×10−12=150 pF

CT selari dengan C1;

CAB=C1+CT=3500+150=3650 pF=3.65 nF

- Contoh:

Sekiranya cas-cas dalam C1 dan C2 ialah masing- masing 20 C dan 5 C, cari tenaga yang tersimpan dalam setiap kapasitor dan jumlah keseluruhan tenaga.

V1=Q1C1=20×10−64.67×10−12=4.28 V

W1=12C1V12=12×4.67×10−6×4.32=43 μJ

V2=Q2C2=5×10−6980×10−9=5.1 V

W2=12C2V22=12×980×10−9×5.12=12.7 μJ

W3=12C3V32=12×392×10−9×5.12=5.1 μJ

WT=W1+W2+W3

43+12.7+5.1=60.8 μJ