LITAR ARUS TERUS (A.T.)

## Penjelmaan rangkaian delta () ke rangkaian wye ()

- Bagi menjadikan kedua-dua rangkaian setara:

RA-B = R1-2;	RA-C = R1-3;	RB-C = R2-3

R A-B=R2//R1+R3		R 1-2=Ra+Rc

Oleh itu;		R2R1+R3R2+R1+R3=Ra+Rc		(1)

R A-C=R1//R2+R3		R 1-3=Ra+Rb

Oleh itu;		R1R2+R3R1+R2+R3=Ra+Rc		(2)

R B-C=R3//R1+R2		R 2-3=Rb+Rc

Oleh itu;		R3R1+R2R1+R2+R3=Rb+Rc		(3)

Selesaikan (1), (2) dan (3)

Ra=R1R2R1+R2+R3=R1R2R

Rb=R1R3R1+R2+R3=R1R3R

Rc=R2R3R1+R2+R3=R2R3R

R=R1+R2+R3

- Contoh:

Cari nilai rintangan berkesan di antara A dan B bagi rangkaian berikut:

Penyelesaian

Pilih salah satu

 ACD atau

 CDB dan

jelmakan ke

rangkaian Y

Jelmaan  CDB ke rangkaian Y 123

R=R2+R4+R5=8+12+20=40Ω

Ra=R2R5R=8×2040=4Ω

Rb=R4R5R=12×2040=6Ω

Rc=R2R4R=8×1240=2.4Ω

Gabungkan rangkaian;

R1 bersiri dengan Ra;

RA−1−X=R1+Ra=20Ω

R3 bersiri dengan Rb;

RA−3−X=R3+RB=12Ω

RA−X=RA−1−X//RA−3−X

=20//12=7.5Ω

RT=RA−X+RC=9.9Ω