ANALISIS TRANSIEN (trancient analysis)

L–R

Pembesaran arus

Ketika t = 0;  i = 0, vL = 0, suis S disambung ke a.

Arus mula mengalir dengan kadar pertambahan di/dt   Pertambahan arus ini membina fluks dalam induktor dengan kadar pertambahan d/dt.   Pertambahan fluks mengaruh d.g.e. balikan e.   D.g.e. balikan ini adalah sama dengan kejatuhan voltan vL merentasi L.  Magnitud vL diberikan oleh ungkapan:

vL=Ldidt

Dengan hukum Kirchoff bagi voltan:

E=vL+vR

=iR+Ldidt

Atau

ER=i+LRdidt		I=i+τdidt

I=ERdanτ=LR

I ialah arus mantap dan τ ialah pemalar masa.

Susun persamaan;

1τdt=1I−idi

Kamirkan;

1τdt=1I−idi

tτ=−lnI−i+A

Ketika t = 0, i = 0

∴A=lnI

tτ=lnII−i

Oleh itu penyelesaiannya;

i=I1−e−tτ

Voltan;		vL=Ldidt=LddtI1−e−τt

=LIτe−τt

Gantikan	τ=LR

vL=RIe−τt=Ee−τt

Apabila;

t=τ=LR

i=I1−e−tτ=I1−e−1=0.632I

dan

vL=RIe−τt=Ee−1=0.368E

Pereputan arus

Sambungan suis S di tukarkan ke b ketika t = 0;

Dengan hukum Kirchoff;

vR+vL=0	atau		iR+Ldidt=0

Bahagikan dengan R dan susun persamaan;

−1idi=1τdt			τ=LR

Kamirkan;

−1idi=1τdt

tτ=−lni+A

Ketika t  =  0;  i  =  I.   Oleh itu;

A=lnI

tτ=−lni+lnI=lnIi

etτ=Ii		atau		i=Ie−tτ

Pereputan voltan

vL=Ldidt=LddtIe−tτ

=−LIτe−tτ

Gantikan    =  L/R  dan IR  =  E:

vL=Ee−tτ

## Tenaga dalam induktor

Tenaga yang dibekalkan oleh sumber, disimpan oleh induktor dalam medan magnet yang terbina.

P=VI

W=PT		 (T  =  masa)

∴W=VIT

Kuasa seketika p diberikan oleh persamaan:

p=ivL		dan		vL=Ldidt

Oleh itu;

p=iLdidt

Dalam jangkamasa dt saat, tenaga yang tersimpan dalam inductor;

w=pdt=iLdidtdt=Lidi

Dalam jangkamasa dari 0 hingga arus mencapai nilai I;

W=Lidi=12Li20I=12LI2

Contoh

Suis S dalam rajah berikut disambung ke a selama 32 ms dan kemudian dipindahkan ke b.   Cari masa yang diambil selepas pemindahan ini, untuk arus melalui L turun kepada 147 mA.

Penyelesaian

Apabila suis disambung ke a; arus dalam keadaan mantap;

I01=ER=50100=0.5 A = 500 mA

τ=LR=2100=0.02 s = 20 ms

i=I011−e−tτ=0.51−e−t0.02

=0.51−e−50t

Ketika t = 32 ms = 0.032 s

i=0.51−e−50×0.032=0.399 A=399 mA=I02

Apabila suis disambung ke b; arus diberikan oleh ungkapan;

i=I02e−tτ=0.399e−50t

Untuk i menurun ke 147 mA (= 0.147 A)

0.147=0.399e−50t

e−50t=0.1470.399=0.368	t=0.02 s = 20 ms

LATIHAN

Satu litar terdiri dari perintang tanpa reaktans 200  berselari dengan satu gegelung berkearuhan 4 H dan rintangan 100 .   Jika litar ini disuiskan merentasi satu bekalan a.t. 100 V selama 0.06 s kemudian diputuskan, hitungkan arus dalam gegelung itu 0.012 s selepas pemutusan.   Berapa b.u. maksimum merentasi gegelung.