ARUS ULANG-ALIK

Nilai purata gelombang sinus

- Nilai purata untuk satu kitar adalah sifar.

- Nilai purata dikira untuk separuh kitar sahaja.

it=Imsinωt

Keluasan A untuk separuh kitar:

A=Imsinωtdt=2Imω

Iav=2Imωπω=2Imπ=0.637Im

Nilai punca min kuasa dua (p.m.k.)

- Kuasa P = I2R (i.e. P  I2)

it=Imsinωt

it2=Im2sin2ωt=12Im21−kos2ωt

Luas kawasan di bawah lengkungan i2;

A=12Im21−kos2ωtdt

=12Im2t−12ωsin2ωt02πω=πIm2ω

Tinggi (h) segiempat yang mempunyai keluasan dan tapak (b) dengan lengkungan i2;

h=Ab=πIm2ω2πω=Im22

Nilai punca min kuasa dua

Ipmk=h=Im2≃0.707Im

- Ipmk biasa ditulis dengan I sahaja