FASOR (phasor)

- Voltan dan arus sinus boleh juga diungkapkan sebagai voltan dan arus fasor

- Arus sinus i=Imsinωt+θ∘ ditunjukkan dalam bentuk rajah gelombang seperti berikut:

- Ungkapan dalam bentuk fasor bagi arus sinus ini ialah;

I=Im2∠θ∘ atau I=I∠θ∘

Ungkapan di atas adalah dalam bentuk polar.

- Rajah fasor pula adalah seperti berikut;

- I adalah arus fasor dan merupakan kuantiti kompleks (mempunyai magnitud iaitu I dan sudut iaitu θ).

- Magnitud diwakili oleh panjang garisan.

- Sudut diwakili oleh sudut yang terbina di antara garisan ini dengan garisan rujukan (dalam kes ini, garisan mendatar).

- Sudut positif menunjukkan garisan berputar arah lawan pusingan jam mulai daripada garisan rujukan.

- Sudut negatif pula menunjukkan putaran menurut pusingan jam mulai daripada garisan rujukan.

- Bagi menyatakan magnitud sahaja, arus ini bolehlah ditulis sebagai I.   Contoh:  I bagi arus fasor I=15 A∠45∘ ialah 15 A.   Secara umum, perwakilan arus fasor dalam bentuk polar ialah;

I= I ∠θ∘

- Maklumat berkenaan dengan frekuensi boleh diberikan jika perlu (voltan atau arus fasor tidak mengandungi maklumat ini).

- Bagi rajah fasor, maklumat berkenaan dengan frekuensi boleh ditunjukkan seperti berikut;

- Contoh 1

Ungkapkan voltan sinus berikut dalam bentuk voltan fasor dan lakarkan rajah fasornya.

v=339sin100πt−120∘ V

Penyelesaian

V=3392=240 V;		θ=−120∘

Oleh itu voltan fasor bagi v=339sin100πt−120∘ V ialah;

V=240 V∠−120∘;  50 Hz

Rajah fasornya;

- Contoh 2

Berikan ungkapan voltan fasor bagi v=50sin800πt V dan lakarkan rajah fasornya.

Penyelesaian

V=502=35.4 V;		θ=0∘

Oleh itu voltan fasor bagi v=50sin800πt V ialah;

V=35.4 V∠0∘;  400 Hz

Rajah fasornya;

- Contoh 3

Berikan ungkapan voltan dan arus fasor bagi gelombang sinus berikut; dan lakarkan rajah fasornya.

Penyelesaian

Daripada rajah gelombang;

Perbezaan masa di antara v dan i ialah 2.5 ms.   Ini adalah setara dengan;

θ=2.520×360=45∘ dengan i menyusul v.

Daripada rajah gelombang;

T=20 ms	∴f=50 Hz dan ω=100π rad/s

Oleh itu

v=10sin100πt V dan	i=14sin100πt−45∘ mA

Voltan dan arus fasor;

V=102 V∠0∘=7.07 V∠0∘

I=142 mA∠-45∘=10 mA∠-45∘

Rajah fasor;

LATIHAN

Berikan ungkapan voltan-voltan fasor bagi gelombang sinus berikut; dan lakarkan rajah fasornya.