FASOR (phasor)

Perwakilan fasor dengan nombor kompleks

- Perwakilan fasor dalam bentuk polar telah dibincangkan sebelum ini.

- Satu fasor boleh juga diungkapkan dalam bentuk nombor kompleks seperti V=a+jb dan rajahnya seperti berikut;

- Daripada rajah, panjang fasor V ialah;

R=a2+b2

- Sudut yang dibina oleh V dengan garisan mendatar (rujukan) ialah;

θ=tan−1ba

- Oleh itu satu fasor V boleh diwakili dengan sekurang-kurangnya dua bentuk:

Bentuk nombor kompleks	:	V=a+jb

Bentuk polar	:	V=R∠θ∘

- Contoh:

Lakarkan rajah fasor bagi V=−4+j3 dan berikan ungkapan bagi V dalam bentuk polar.

Penyelesaian

Rajah fasor bagi V;

R=−42+32=5

θ=180−tan−134=180−37∘=143∘

Oleh itu, dalam bentuk polar

∴V=5∠143∘

- Contoh:

Ungkapan semula arus fasor I=15 A∠-57∘ dalam bentuk nombor kompleks.

Penyelesaian

Rajah fasor bagi I;

Daripada rajah fasor;

Bahagian nyata;

a=15 kos-57∘=8.17

Bahagian khayalan;

b=15 sin-57∘=−12.58

Oleh itu, dalam bentuk nombor kompleks;

I=8.17−j12.58 A

Penambahan fasor

- Penambahan fasor lebih mudah dilakukan sekiranya ungkapannya diberikan dalam nombor kompleks

- Contoh:

Sekiranya arus-arus fasor I1=10+j6 mA dan I2=−4−j15 mA, cari arus fasor IT=I1+I2 dan lakarkan rajahnya.

Penyelesaian

IT=I1+I2=10+j6+−4−j15

=6−j9

Rajah fasor;

- Contoh:

Cari hasiltambah fasor bagi V1=100 V∠35∘ dan V2=40−j90 V.   Berikan jawapan anda dalam bentuk polar dan lakarkan rajah fasornya.

Penyelesaian

Tukarkan V1 ke dalam bentuk nombor kompleks terlebih dahulu;

V1=100 V∠35∘=100kos35∘+jsin35∘

V1=100 V∠35∘=81.9+j57.4

V1+V2=81.9+j57.4+40−j60

=121.9−j32.6

=121.92+32.62∠tan−1−32.6121.9

=126.2 V∠−15∘

Rajah fasor;

- Contoh:

Diketahui bahawa IT=I1−I2

Cari IT sekiranya I1=35 A∠−110∘ dan 	I2=25 A∠20∘

Berikan jawapan anda dalam bentuk nombor kompleks dan lakarkan rajah fasornya.

Penyelesaian

I1=35 A∠−110∘=35kos−110∘+jsin−110∘

=−12−j32.9 A

I2=25 A∠20∘=25kos20∘+jsin20∘

=23.5+j8.6 A

IT=I1−I2

=−12−j32.9−23.5+j8.6 A

=−35.5−j41.5 A

Rajah fasor;

IT=I1−I2=I1+−I2