LITAR ARUS ULANG ALIK (A.U.)

LITAR SIRI – R tulin

- Arus melalui R, iR dan voltan merentasi R, vR adalah sefasa.

- Sekiranya; v=Vmsinωt maka 	i=VmsinωtR=Imsinωt

Im=VmR

- Tukarkan Vm dan Im ke dalam nilai p.m.k.

V=Vm2;	I=Im2

dan gunakan nilai ini untuk rajah fasor;

- Kuasa seketika p yang dilesapkan oleh litar yang mengandungi rintangan tulin diberikan oleh ungkapan;

p=i2R=Im2Rsin2ωt

=v2R=Vm2Rsin2ωt

=vi=VmImsin2ωt

- Kuasa purata;

Pav=ωVmIm2πsin2ωtdt

=ωVmIm4π1−kosωtdt

=ωVmIm4πt+12sin2ωt02πω

=VmIm2=Vm2×Im2=VI

di mana V dan I adalah nilai p.m.k bagi voltan dan arus