LITAR ARUS ULANG ALIK (A.U.)

LITAR SIRI – L tulin

i=Imsinωt

vL=Ldidt=ωLImkosωt

=ωLImsinωt+π2

Voltan mendahului arus sebanyak /2 radian (90°) ATAU arus menyusul voltan sebanyak /2 radian.

Nilai maksimum: 	Vm=ωLIm

Nilai p.m.k.:		V=ωLI

VI=ωL

dinamakan reaktans berkearuhan (inductive reactance) yang diukur dalam ohm () dan diberikan simbol XL.

Oleh itu;

XL=ωL=2πfL

Rajah fasor;

Kuasa yang dilesapkan oleh litar yang mengandungi kearuhan tulin adalah sifar:

p=vi=Vmsinωt+π2×Imsinωt

=VmImsinωtsinωt+π2

=VmImsinωtsinωtkosπ2+kosωtsinπ2

=VmImsinωtkosωt	=VmIm2sin2ωt

Nilai kuasa purata;

Pav=VmIm4πsin2ωtdt=0

Paduan satu kitar arus dan satu kitar voltan membentuk dua kitar gelombang kuasa.   Separuh kitar positif dibatalkan oleh separuh kitar negatif menyebabkan purata kuasa sifar.