LITAR ARUS ULANG ALIK (A.U.)

LITAR SIRI L-R

Litar dalam

domain masa;

vt=Vmsinωt+θ

Litar dalam

domain frekuensi;

V=Vm2∠θ

=V∠θ

Rajah fasor dilakarkan dengan menggunakan I sebagai fasor rujukan kerana arus yang sama melalui R dan L.  VR sefasa dengan I sementara VL mendahului I, 90.

Oleh sebab VL berada di paksi khayalan, bolehlah ditulis sebagai;

VL=jVL	dan	VR=VR

Dengan hukum Kirchhoff bagi voltan;

V=VR+VL=VR+jVL

Oleh itu;

V=VR2+VL2

Sudut di antara V dan I;

θ=tan−1VLVR

### Segitiga galangan (impedance triangle)

Satu segitiga boleh dilakarkan untuk menunjukkan R dan XL.   Sisi untuk R dilukis mendatar.   Sisi untuk XL dilukis serenjang dengan sisi R menurut arah lawan pusingan jam.   Garisan yang dilukiskan dari pangkal R ke hujung XL mewakili galangan (impedance);

Daripada rajah segitiga galangan ini;

Z=R2+XL2=R2+ωL2

Unit bagi galangan ialah ohm (Ω).

Sudut	θ=tan−1XLR=tan−1ωLR

Sudut ini sama dengan sudut θ dalam rajah fasor bagi voltan dan arus sebelum ini.

Oleh itu

Z=Z∠θ=R2+ωL2∠tan−1ωLR

=R2+ωL2∠tan−1ωLR	dalam bentuk 									polar

Z=R+jωL		dalam bentuk nombor kompleks

Kuasa

Kuasa dapat dicari dengan cara memecahkan arus kepada dua komponen : komponen sefasa dan komponen serenjang dengan voltan;

Komponen sefasa dengan V;

IP=Ikosθ

Kosθ dinamakan faktor kuasa;  dalam kes ini, faktor kuasa menyusul (lagging power factor)

Komponen serenjang dengan V;

IQ=Isinθ

Kuasa aktif;

P=VIP=VIkosθ		(W)

Kuasa reaktif;

Q=VIQ=VIsinθ	(VAR)

Segitiga kuasa;

S=P2+Q2=VI		(VA)

Contoh

Cari arus fasor I

dalam litar berikut

dan lakarkan rajah

fasornya;

Penyelesaian

Z=R+jXL=R2+XL2∠tan−1XLR

Gantikan nilai;

Z=302+402∠tan−14030

=50Ω∠53∘

Dengan hukum ohm;

I=VZ=100∠30∘50∠53∘=2 A∠−23∘

Rajah fasor;

Contoh

Cari arus fasor I yang dibekalkan oleh sumber voltan dalam litar berikut;

Penyelesaian

Voltan fasor;

V=1412=100 V;	ω=100π

XL=ωL=100π×2=628.3Ω

Z=R+jXL=1200+j628.3	=1355Ω∠28∘

I=VZ=1001355∠28∘=74 mA∠−28∘

Contoh

Menerusi satu pengukuran, didapati bahawa litar bersiri L–R yang berikut melesapkan kuasa sebanyak 97 W.   Cari nilai L dan lakarkan rajah fasor bagi voltan sumber dan arus dalam litar.

Penyelesaian

Voltan fasor sumber;

V=3392 V∠30∘=240 V∠35∘

ω=100π rad/s

Kuasa yang dilesapkan oleh litar (L tidak melesapkan kuasa);

P=I2R	∴I=PR=9725=1.97 A

S=VI=240×1.97=473 VA

Segitiga kuasa;

θ=kos−1PS

=kos−197473

=78∘

Z=VI=2401.97=122Ω

Segitiga galangan;

XL=Zsinθ

=122sin78∘

=119Ω

L=XLω=119100π=379 mH

Rajah fasor bagi voltan sumber dan arus litar;

LATIHAN

Daripada pengukuran yang dijalankan, didapati bahawa litar bersiri R–L  dalam rajah berikut melesapkan kuasa sebanyak 63 W dan arus dalam litar ialah 650 mA.

(a)   Hitung nilai R dan L;

(b)	Lakarkan segitiga-segitiga kuasa dan galangan

(c)	Di atas satu rajah, lakarkan fasor bagi voltan sumber, voltan merentasi R, voltan merentasi L dan arus dalam litar.